SW Detail Design Specification

For MCAL MPECAN Driver

MCAL MPECAN Driver软件详细设计规范

| ROLES 角色 | Name 姓名 | Department 部门 | Date 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTHOR(S) 作者： |  |  |  |
| REVIEWER(S) 审查： |  |  |  |
| APPROVER (S) 批准： |  |  |  |

Document history:文档历史

| Version 版本 | Date 日期 | Editor 编辑人 | Status 文档状态 | Change description 变更简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026.1.3 | 薛艳江 | Draft | Initial version for review初版待评审 |
| v0.8 | 2026.2.10 | 薛艳江 | 待评审 | 更新第2章，第3章 |
| v1.0 | 2026.3.2 | 薛艳江 | 已评审 | 更新第3章 |

CONTENTS 目录

1	INTRODUCTION简介	4

1.1	Confidentiality 保密性	4

1.2	Purpose of the document文档目的	4

1.3	Scope范围	4

1.4	references 参考文件	4

1.5	abbreviations缩略语	5

2	Software Architecture软件架构	6

3	Software DETAIL Design软件详细设计	7

3.1	Definition定义	7

3.2	Files	7

3.2.1	文件列表	7

3.2.2	Can_206_MPE.c	8

3.3	External Interfaces外部接口	8

3.3.1	Can_206_MPE_Init()	8

3.3.2	Can_206_MPE_GetVersionInfo()	10

3.3.3	Can_206_MPE_DeInit()	12

3.4	Internal Functions 内部函数	14

3.4.1	Can_206_MPE_InitializeControllers()	14

3.4.2	Can_206_MPE_SendSetBaudrateCmd()	15

3.5	Gobal variants 全局变量	17

3.6	Data Structure 类型定义	18

3.6.1	enum Can_206_MPE_ObjType	18

3.6.2	enum Can_206_MPE_StatusType	18

INTRODUCTION简介

Confidentiality 保密性

- 任何披露必须与负责的流程经理协调。

- 本文件过程说明仅限直接参与项目的人员查看。转让给其他方，尤其是Star Gather以外的合作伙伴，必须由项目负责人协调，并受开发合同中有关保密规定的约束。

Purpose of the document文档目的

目的是按照MCAL软件架构设计MCAL MPECAN Driver软件架构设计,设计准则和所分配的支持软件单元实施和验证的软件需求，开发MCAL MPECAN Driver软件详细设计。

Scope范围

此文档对MCAL MPECAN Driver软件有效。

references 参考文件

| Reference ID 编号 | Document Name 文档名称 | Version 版本 | Date 日期 | Author 作者 | Status 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automotive SPICE® Process Assessment Model | 2.5 | 2010-05-10 | VDA | Release |
| 2 | MCAL软件需求规范 | 1.0 | 2025-08-10 | 喻明睿 | 已发布 |
| 3 | C1 MCAL软件架构设计规范 | 1.0 | 2025-09-12 | 赵笃 | 已发布 |
| 4 | MCAL_MPECAN_DRV软件架构规范 | 1.0 | 2026-02-03 | 薛艳江 | 已发布 |
| 5 | C1软件单元设计规范 | 1.0 | 2025-07-01 | 薛艳江 | 已发布 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

abbreviations缩略语

| Abbreviation 缩写 | Meaning/Explanation 解释 |
| --- | --- |
| SW | Software |
| HW | Hardware |
| CAN | Controller Area Network |
| DMA | Direct Memory Access |
| DEM | Diagnostics Event Manager |
| DET | Development Error Tracer |
| ECU | Electronic Control Unit |
| FIFO | First In First Out |
| SWS | Software Specification |
| BCAN | Basic CAN module |
| MPECAN | Media Processing Engine for Controller Area Network |
| IL | Interface Layer |
| HAL | Hardware Abstraction Layer |
| HDL | Hardware Driver Layer |
| ISR | Interrupt Service Routine |
| LSB | Least Signifigant Bit |
| MSB | Most Significant Bit |
| NA | Not Applicable |

Software Architecture软件架构

MCAL MPECAN Driver软件整体架构如下图所示

Diagram 1: MPECAN Driver Architecture diagram

图1：MPECAN驱动架构图

其中MPECAN FW，CAN Interface, CAN User属于外部模块。

MPECAN驱动采用分层架构，主要包括以下部分:

- MPECAN IL(Interface Layer)：

- 向上层CAN User/CAN Interface提供独立于底层硬件的统一接口，上层可以不用关心与MPECAN固件的交互（操作指令、共享内存、FIFO等）。

- 对于AUTOSAR标准驱动功能，接口层提供符合AUTOSAR规范的标准CAN接口。

- 对于其他扩展功能，接口层提供复杂驱动接口。接口层允许上层应用使能硬件中断，并注册用户回调函数。

- MPECAN HAL(Hardware Abstraction Layer)：

- 在IL和HDL之间。屏蔽底层硬件差异，完成接口层函数的具体实现。本层特定于C1平台的配置，映射到硬件资源，将通用的IL API映射到特定的HDL API，使逻辑控制器与HAL分开，将硬件控制器与HDL分开；硬件抽象层在接口层和硬件驱动层之间，通过调用硬件驱动层提供的接口来具体实现接口层定义的接口功能；硬件抽象层通过内部定义的数据结构，可以保存接口层传递的用户配置，以及底层的硬件状态。

- MPECAN HDL(Hardware Driver Layer)：

- 实现对底层MPECAN固件的控制，包括初始化、CAN数据收发、Filter配置等功能。

- MPECAN ISR(Interrupt Service Routine)：

- 负责MPECAN驱动的中断处理，并通过调用HAL/IL回调函数通知上层软件。

Software DETAIL Design软件详细设计

Definition定义

MCAL MPECAN Driver模块属于通信驱动，对C1芯片上的MPECAN固件进行配置和控制。

Files

文件列表

| 组件 | 文件 |
| --- | --- |
| MPECAN IL | Can_206_MPE.c |
|  | Can_Callback.c |
|  | Can_206_MPE.h |
|  | Can_Callback.h |
| MPECAN HAL | Can_206_MPE_Hal.c |
|  | Can_206_MPE_Hal.h |
| MPECAN HDL | Can_MPE_Hdl.c |
|  | mpecan_hostif_canconfig.c |
|  | mpecan_sw_fifo.c |
|  | Can_Mpe_Hdl_Types.h |
|  | Can_MPE_Hdl.h |
|  | mpecan_fwversion.h |
|  | mpecan_reg_esys.h |
|  | mpecan_sw_fifo.h |
|  | Mpecan_hostif_canconfig.h |
|  | Mpecan_hostif_cantypes.h |
|  | Mpecan_hostif_fifo.h |
|  | Mpecan_hostif_memlayout_check.h |
|  | mpecan_reg_acc_utils.h |
|  | Mpecan_hostif_icsr.h |
| MPECAN ISR | Can_206_MPE_Irq.c |
|  | Can_206_MPE_IrqConfig.h |

Can_206_MPE.c

描述：

源文件，包括MCAL MPECAN驱动接口层函数的实现

依赖关系：

External Interfaces外部接口

Can_206_MPE_Init()

| 对应软件架构ID | MCAL_MPECAN_DRV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数初始化MPECAN驱动 |  |  |  |
| 函数原型 | void Can_206_MPE_Init (const Can_206_MPE_ConfigType* Config) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | Config | Can_206_MPE_ConfigType* | 指向驱动配置数据的指针 |
| 返回值 | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | Can_206_MPE.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | Can_206_MPE.h |  |  |  |
| 满足需求 | SWS_Can_00021, SWS_Can_00026, SWS_Can_00053, SWS_Can_00056, SWS_Can_00089, SWS_Can_00091, SWS_Can_00103, SWS_Can_00104, SWS_Can_00174, SWS_Can_00223, SWS_Can_00236, SWS_Can_00237, SWS_Can_00239, SWS_Can_00245, SWS_Can_00246, SWS_Can_00250, SWS_Can_00259, SWS_Can_00274, SWS_Can_00280, SWS_Can_00407, SWS_Can_00408, SWS_Can_00419, SWS_Can_00489, SWS_Can_00490, ECUC_Can_00467, GR_MCD_00031_MPECAN,GR_MCD_00042_MPECAN,GR_MCD_00046_MPECAN, MPECAN_DRV_00001，MPECAN_DRV_00002，MPECAN_DRV_00014, MPECAN_DRV_00022, MPECAN_DRV_00027, |  |  |  |

处理流程

Can_206_MPE_GetVersionInfo()

| 对应软件架构ID | MCAL_MPECAN_DRV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 外部接口，该函数获取MPECAN驱动版本信息 |  |  |  |
| 函数原型 | void Can_206_MPE_GetVersionInfo ( Std_VersionInfoType* versioninfo) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | O | versioninfo | Std_VersionInfoType* | 存储版本信息的指针 |
| 返回值 | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | Can_206_MPE.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | Can_206_MPE.h |  |  |  |
| 满足需求 | SWS_Can_00091，SWS_Can_00104，SWS_Can_00177，SWS_Can_00224 ECUC_Can_00106, GR_MCD_00031_MPECAN |  |  |  |

处理流程

Can_206_MPE_DeInit()

| 对应软件架构ID | MCAL_MPECAN_DRV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 外部接口，该函数对MPECAN模块进行去初始化 |  |  |  |
| 函数原型 | void Can_206_MPE_DeInit (void) |  |  |  |
| 制约条件 | MPECAN模块应已经被初始化 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | - |  |  |  |
| 返回值 | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | Can_206_MPE.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | Can_206_MPE.h |  |  |  |
| 满足需求 | SWS_Can_91002, SWS_Can_91010, SWS_Can_91011, SWS_Can_91012 |  |  |  |

处理流程

Internal Functions 内部函数

Can_206_MPE_InitializeControllers()

| 对应软件架构ID | MCAL_MPECAN_DRV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数初始化CAN Controller |  |  |  |  |
| 函数原型 | void Can_206_MPE_InitializeControllers (uint32* u32CoreId) |  |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 |  | 数据类型 | 说明 |
|  | I | u32CoreId |  | uint32* | 当前CoreID的指针 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |  |
|  | -- |  | -- |  |  |
| 函数定义文件 | Can_206_MPE.c |  |  |  |  |
| 函数声明文件 | Can_206_MPE.h |  |  |  |  |
| 满足需求 | N/A |  |  |  |  |

处理流程

Can_206_MPE_SendSetBaudrateCmd()

| 对应软件架构ID | MCAL_MPECAN_DRV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 向MPECAN固件发送设置波特率指令 |  |  |  |
| 函数原型 | Std_ReturnType Can_206_MPE_SendSetBaudrateCmd ( uint8 Controller, uint16 BaudRateConfigID ) |  |  |  |
| 制约条件 | MPECAN已经初始化 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | Controller | uint8 | Controller ID |
|  | I | BaudRateConfigID | Uint16 | 波特率配置的索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | Std_ReturnType |  | E_OK: 指令被固件接收并返回SUCEESS E_NOT_OK: 固件未返回SUCEESS |  |
| 函数定义文件 | Can_206_MPE.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | Can_206_MPE.h |  |  |  |
| 满足需求 | N/A |  |  |  |

处理流程

Gobal variants 全局变量

| 全局变量名称 | 全局变量类型 | 全局变量范围 | 全局变量描述 | 全局变量的存储RAM区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Can_206_MPE_eDriverStatus[] | Can_206_MPE_StatusType | Can_206_MPE.c Can_MPE_Hdl.c | 保存MPECAN Controller状态 | .mcal_bss |
| Can_206_MPE_ControllerBaudRateIndexes | Can_206_MPE_ControllerBaudRate | Can_206_MPE.c Can_206_MPE_Hal.c Can_Callback.c | 保存MPECAN Controlle 波特率索引 | .mcal_bss |
| Can_206_MPE_pCurrentConfig | Can_206_MPE_ConfigType* | Can_206_MPE.c | 保存MPECAN 配置 | .mcal_bss |
| Can_au16TransmitHwObjectCnt[] | volatile uint16 | Can_206_MPE.c Can_Callback.c | 保存MPECAN 发送HOH计数 | .mcal_bss |

Data Structure 类型定义

enum Can_206_MPE_ObjType

| Value | Description |
| --- | --- |
| CAN_206_MPE_RECEIVE | Regular Receive |
| CAN_206_MPE_RECEIVE_AF | Receive with Advanced Features |
| CAN_206_MPE_TRANSMIT | Transmit MB |

enum Can_206_MPE_StatusType

| Value | Description |
| --- | --- |
| CAN_206_MPE_UNINIT | Driver not initialized |
| CAN_206_MPE_READY | Driver ready |