SW Detail Design Specification

For IPCS Driver

IPCS Driver软件详细设计规范

| ROLES 角色 | Name 姓名 | Department 部门 | Date 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTHOR(S) 作者： | 倘亚朋 | 软件研发部 | 2026.5.22 |
| REVIEWER(S) 审查： | 安然/赵笃/喻明睿/张帅/伊焕利/肖敏元/倘亚朋/宋晓婷/栗瑞江/Wenke | 软件研发部 | 2026.5.22 |
| APPROVER (S) 批准： | 安然 | 软件研发部 | 2026.5.22 |

| Version / 版本 | Date / 日期 | Editor / 编辑人 | Status / 文档状态 | Change description / 变更简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026.5.7 | Cursor Agent | Draft | Initial version for review，基于 IPCS_49 源码、reference.md、ipcs-architecture.pdf 与 aspice.pdf 生成 |

- CONTENTS 目录

CONTENTS 目录	3

1	INTRODUCTION简介	9

1.1	Confidentiality 保密性	9

1.2	Purpose of the document文档目的	9

1.3	Scope范围	9

1.4	References 参考文件	9

1.5	Abbreviations缩略语	10

2	Software Architecture软件架构	11

2.1	架构分层与组件	11

2.2	组件关系与端口	12

2.3	运行场景	13

3	Software DETAIL Design软件详细设计	14

3.1	Definition定义	14

3.2	Files	14

3.2.1	文件列表	14

3.2.2	ipc-queue.c	14

3.2.3	ipc-queue.h	15

3.2.4	ipc-shm.c	15

3.2.5	ipc-shm.h	16

3.2.6	ipc-types.h	17

3.2.7	ipc-util.c	17

3.2.8	ipc-util.h	17

3.2.9	ipc-hw-platform.h	18

3.2.10	ipc-hw.c	18

3.2.11	ipc-hw.h	18

3.2.12	ipc-shm-rtos.mk	19

3.2.13	ipc-os-autosar.c	19

3.2.14	ipc-os-baremetal.c	19

3.2.15	ipc-os-freertos.c	20

3.2.16	ipc-os.h	21

3.2.17	ipc-os-threadx.c	21

3.2.18	README.rst	21

3.3	External Interfaces外部接口	21

3.3.1	ipcsShmInit	21

3.3.2	ipcsShmFree	23

3.3.3	ipcsShmAcquireBuf	25

3.3.4	ipcsShmReleaseBuf	26

3.3.5	ipcsShmTx	27

3.3.6	ipcsShmUnmanagedAcquire	29

3.3.7	ipcsShmUnmanagedTx	31

3.3.8	ipcsShmIsRemoteReady	34

3.3.9	ipcsShmPollChannels	35

3.4	Internal Functions 内部函数	36

3.4.1	ipcsQueuePop	36

3.4.2	ipcsQueuePush	38

3.4.3	ipcsQueueInit	39

3.4.4	ipcsQueueCheckIntegrity	41

3.4.5	ipcsQueueMemSize	41

3.4.6	getChannel	42

3.4.7	getManagedChan	43

3.4.8	getUnmanagedChan	44

3.4.9	ipcsCheckUchanIntegrity	45

3.4.10	ipcsCheckMchanIntegrity	46

3.4.11	ipcsChannelRx	47

3.4.12	ipcsInstanceIsFree	48

3.4.13	ipcsShmRx	49

3.4.14	ipcsBufPoolInit	51

3.4.15	ipcsGetTotalBufPerChan	53

3.4.16	managedChannelInit	55

3.4.17	unmanagedChannelInit	56

3.4.18	ipcsShmInitChannel	58

3.4.19	getChanMemmapSize	59

3.4.20	ipcsShmInitChannels	60

3.4.21	ipcsShmInitInstance	61

3.4.22	findPoolForBuf	62

3.4.23	ipcsMemcpy	65

3.4.24	ipcsHwGetCoreIndexM7	67

3.4.25	ipcsHwGetCoreIndexA53	67

3.4.26	ipcsHwSetRemoteCore	68

3.4.27	ipcsHwSetLocalCore	69

3.4.28	ipcsHwSetCore	70

3.4.29	ipcsHwSetTxIrqIdx	71

3.4.30	ipcsHwSetRxIrqIdx	72

3.4.31	ipcsHwSetIrqIdx	73

3.4.32	ipcsHwInit	74

3.4.33	ipcsHwFree	76

3.4.34	ipcsHwIrqEnable	77

3.4.35	ipcsHwIrqDisable	77

3.4.36	ipcsHwIrqNotify	78

3.4.37	ipcsHwIrqClear	79

3.4.38	ipcsHwFlushCache	80

3.4.39	ipcsHwFlushCacheLocal	81

3.4.40	ipcsHwFlushCacheRemote	82

3.4.41	ipcsOsInit	83

3.4.42	ipcsOsFree	84

3.4.43	ipcsShmSoftirq	87

3.4.44	ipcsShmHardirq	87

3.4.45	ipcsShmHardirqInstance	88

3.4.46	ipcsOsGetLocalShm	90

3.4.47	ipcsOsGetRemoteShm	91

3.4.48	ipcsOsPollChannels	92

3.4.49	ipcsOsInit	93

3.4.50	ipcsOsFree	96

3.4.51	ipcsShmHardirq	96

3.4.52	ipcsShmHardirqInstance	97

3.4.53	ipcsOsGetLocalShm	99

3.4.54	ipcsOsGetRemoteShm	99

3.4.55	ipcsOsPollChannels	100

3.4.56	ipcsOsInit	101

3.4.57	ipcsOsFree	103

3.4.58	ipcsShmSoftirq	106

3.4.59	ipcsShmHardirq	106

3.4.60	ipcsShmHardirqInstance	107

3.4.61	ipcsOsGetLocalShm	109

3.4.62	ipcsOsGetRemoteShm	109

3.4.63	ipcsOsPollChannels	110

3.4.64	ipcsShmSoftirq	111

3.4.65	ipcsShmHardirq	112

3.4.66	ipcsShmHardirqInstance	113

3.4.67	ipcsOsMemMap	115

3.4.68	ipcsOsMemUnmap	115

3.4.69	ipcsOsInit	116

3.4.70	ipcsOsFree	117

3.4.71	ipcsOsGetLocalShm	120

3.4.72	ipcsOsGetRemoteShm	120

3.4.73	ipcsOsPollChannels	121

3.5	Gobal variants 全局变量	122

3.6	Data Structure 类型定义	123

3.6.1	struct IPCS_RING_TYPE	123

3.6.2	struct IPCS_QUEUE_TYPE	123

3.6.3	enum IPCS_SHM_INSTANCE_STATE_E	124

3.6.4	struct IPCS_SHM_POOL_ADDR_TYPE	124

3.6.5	struct IPCS_SHM_BD_TYPE	124

3.6.6	struct IPCS_SHM_POOL_TYPE	124

3.6.7	struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE	125

3.6.8	struct IPCS_CHANNEL_UMEM_TYPE	125

3.6.9	struct IPCS_UNMANAGED_CHANNEL_TYPE	125

3.6.10	struct IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE	126

3.6.11	struct IPCS_SHM_GLOBAL_TYPE	126

3.6.12	struct IPCS_SHM_PRIV_TYPE	126

3.6.13	enum IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE_E	127

3.6.14	enum IPCS_SHM_CORE_TYPE_E	127

3.6.15	enum IPCS_SHM_CORE_INDEX_E	127

3.6.16	struct IPCS_SHM_POOL_CFG_TYPE	128

3.6.17	struct IPCS_SHM_MANAGED_CFG_TYPE	128

3.6.18	struct IPCS_SHM_UNMANAGED_CFG_TYPE	128

3.6.19	struct IPCS_SHM_CHANNEL_CFG_TYPE	129

3.6.20	struct IPCS_SHM_REMOTE_CORE_TYPE	129

3.6.21	struct IPCS_SHM_LOCAL_CORE_TYPE	129

3.6.22	struct IPCS_SHM_CFG_TYPE	129

3.6.23	struct IPCS_SHM_INSTANCES_CFG_TYPE	130

3.6.24	enum IPCS_PROCESSOR_IDX_E	130

3.6.25	enum msg_receive	131

3.6.26	struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE	131

3.6.27	struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE	132

3.6.28	struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE	132

3.6.29	struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE	132

3.6.30	enum msg_receive	132

3.6.31	struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE	133

3.6.32	struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE	133

3.6.33	enum msg_receive	133

3.6.34	enum IPCS_THREAD_IS_INIT_E	133

3.6.35	struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE	134

3.6.36	struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE	134

3.7	Dynamic Detailed Design 动态详细设计	134

3.7.1	初始化流程	135

3.7.2	Managed 发送流程	138

3.7.3	Managed 接收与释放流程	141

3.7.4	Unmanaged 发送与接收流程	143

3.7.5	中断与轮询流程	144

3.8	Traceability and Consistency Evidence 追溯与一致性证据	144

3.8.1	SWE.3 覆盖说明	144

3.8.2	源码核对结果	145

3.8.3	函数数量按文件统计	145

3.8.4	对外/内部接口判定规则	147

INTRODUCTION简介

Confidentiality 保密性

任何披露必须与负责的流程经理协调。

本文件过程说明仅限直接参与项目的人员查看。转让给其他方，尤其是 Star Gather 以外的合作伙伴，必须由项目负责人协调，并受开发合同中有关保密规定的约束。

Purpose of the document文档目的

本文档按照 SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction 的要求，为 IPCS Driver RTOS shared memory 实现建立软件详细设计。文档内容描述软件单元的静态结构、接口、数据结构、关键动态行为，并与 IPCS 软件架构中定义的组件和接口保持一致。

Scope范围

本文档适用于 IPCS_49/ 中的 IPC Shared Memory Driver for Real-Time Operating Systems 源码。该源码覆盖 IPCS-SHM 核心、队列与缓冲管理、OSAL 的 AutoSAR/Baremetal/FreeRTOS/Threadx 变体、HAL 的 MSCM 核间中断实现、公共配置数据类型和构建集成文件。

ipcs-architecture.pdf 中定义了 Linux 部署适配组件 Drv_Ipcs_Linux_Adapt_Cmp，但 IPCS_49/ 本次输入源码未包含 Linux 适配实现文件。因此本文只在架构边界中保留该组件名称，不对其软件单元、函数或数据结构进行实现级详细设计。

References 参考文件

| Reference ID / 编号 | Document Name / 文档名称 | Version / 版本 | Date / 日期 | Author / 作者 | Status / 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automotive SPICE® Process Assessment Model, SWE.3 Software Detailed Design and Unit Construction | 4.0 | 2023 | VDA | Release |
| 2 | IPCS Driver 软件架构设计 ipcs-architecture.pdf | 1.0 | 2026.4.16 | 倘亚朋 | 待评审 |
| 3 | reference.md 详细设计文档模板 | N/A | N/A | N/A | 模板输入 |
| 4 | IPCS_49/ IPCF Shared Memory Driver for Real-Time Operating Systems 源码 | SW 4.0.1 | 2023 | NXP | 源码输入 |

Abbreviations缩略语

| Abbreviation / 缩写 | Meaning/Explanation / 解释 |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface |
| AUTOSAR | AUTomotive Open System ARchitecture |
| BD | Buffer Descriptor |
| CDD | Complex Device Driver |
| HAL | Hardware Abstraction Layer |
| HW | Hardware |
| IPCF | Inter-Platform Communication Framework |
| IPCS | Inter-Processor Communication System |
| IRQ | Interrupt Request |
| ISR | Interrupt Service Routine |
| MMU | Memory Management Unit |
| MSCM | Multi-Core Shared Memory / Messaging interrupt controller as used by source naming |
| MRU | Messaging/Message Routing Unit, used by integration notes |
| MU | Messaging Unit, used by integration notes |
| OS | Operating System |
| OSAL | OS Abstraction Layer |
| RTOS | Real-Time Operating System |
| SHM | Shared Memory |
| SPSC | Single Producer Single Consumer |
| UIO | Userspace I/O |

软硬件依赖

单元划分

IPCS Driver 软件架构采用 ipcs-architecture.pdf 中定义的分层与组件命名。IPCS_49/ 的 RTOS shared memory 源码映射到其中的 IPCS-SHM、IPCS-OSAL 与 IPCS-HAL 三个运行时层级；配置数据类型映射到 Drv_Ipcs_Conf_Cmp，Linux 部署适配组件不在本源码输入范围内。

架构分层与组件

| 架构层级 | 组件 ID | 组件名称 | 本源码映射 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPCS-SHM | Drv_Ipcs_Core_Cmp | 通信核心组件 | common/ipc-shm.c, common/ipc-shm.h | 提供对外 IPCS API；管理实例、通道、managed/unmanaged 语义、shared memory 布局、接收分发和参数校验 |
| IPCS-SHM | Drv_Ipcs_Queue_Cmp | 队列与缓冲管理组件 | common/ipc-queue.c, common/ipc-queue.h | 提供共享内存双环 lock-free FIFO 队列，支撑 BD 与 buffer 流转 |
| IPCS-OSAL | Drv_Ipcs_Osal_Cmp | OS 适配组件 | os/ipc-os.h, os/autosar, os/baremetal, os/freertos, os/threadx | 提供 shared memory 地址视图、中断接入、延迟处理上下文与 polling 桥接 |
| IPCS-HAL | Drv_Ipcs_Hal_Cmp | HW 适配组件 | hw/ipc-hw.c, hw/ipc-hw.h, hw/ipc-hw-platform.h | 解析核 ID 与中断配置，执行核间通知使能、关闭、触发、清除和 cache flush |
| 配置 | Drv_Ipcs_Conf_Cmp | 配置组件 | common/ipc-types.h，外部 ipcf_Ip_Cfg*.h | 描述 instance、channel、pool、shared memory、IRQ、本端/对端 core 与 callback 配置 |
| Linux 部署适配 | Drv_Ipcs_Linux_Adapt_Cmp | Linux 部署适配组件 | IPCS_49/ 未包含实现源码 | 架构中定义用于 Linux 全内核、UIO、cdev 部署；本文不展开实现级单元 |

组件关系与端口

| 端口 | 接口 | 提供方 | 需要方 | 源码对应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | IF_AppSvc | Drv_Ipcs_Core_Cmp | 应用/集成层 | ipc-shm.h 中声明、ipc-shm.c 中定义的 9 个非 static API |
| P2 | IF_CfgIn | Drv_Ipcs_Conf_Cmp | Drv_Ipcs_Core_Cmp / Drv_Ipcs_Osal_Cmp / Drv_Ipcs_Hal_Cmp | IPCS_SHM_*_CFG_TYPE 结构体及外部配置头文件 |
| P3 | IF_Queue | Drv_Ipcs_Queue_Cmp | Drv_Ipcs_Core_Cmp | ipcsQueueInit, ipcsQueuePush, ipcsQueuePop, ipcsQueueCheckIntegrity, ipcsQueueMemSize |
| P4 | IF_OSAbst | Drv_Ipcs_Osal_Cmp | Drv_Ipcs_Core_Cmp | ipcsOsInit, ipcsOsFree, ipcsOsGetLocalShm, ipcsOsGetRemoteShm, ipcsOsPollChannels, ipcsShmHardirq* |
| P5 | IF_HWAbst | Drv_Ipcs_Hal_Cmp | Drv_Ipcs_Core_Cmp / Drv_Ipcs_Osal_Cmp | ipcsHwInit, ipcsHwFree, ipcsHwIrqEnable/Disable/Notify/Clear, ipcsHwFlushCacheLocal/Remote |
| P7 | IF_PlatformOS | OS 执行环境 | Drv_Ipcs_Osal_Cmp | AutoSAR OS、Baremetal、FreeRTOS、Threadx API |
| P8 | IF_PlatformHW | HW 执行环境 | Drv_Ipcs_Hal_Cmp | MSCM/IRQ/SCB register access and platform definitions |

运行场景

IPCS-SHM 初始化时按配置逐个 instance 调用 HAL 初始化、OSAL 初始化和 channel 初始化。发送路径中，managed channel 通过 pool queue 获取 buffer，发送时提交 BD 到 channel queue 并触发 HAL 通知；unmanaged channel 直接暴露通道内存，发送时递增 tx_count 并通知远端。接收路径由 OSAL 的 hardirq/softirq 或 polling 触发 IPCS-SHM 的接收分发，核心层按 channel 公平预算处理 managed BD 或 unmanaged tx_count 变化，并调用应用回调。

通信核心组件详细设计

Definition定义

IPCS Driver 是面向同一 SoC 内不同处理核心的 shared memory 通信驱动。IPCS_49/ 输入源码实现 RTOS 侧 IPCF Shared Memory Driver，支持 managed channel 与 unmanaged channel 两类通道，支持中断通知与 polling 接收，支持多个 instance 和多个 channel。

描述：TODO，包含CORES 组件设计 + configuration 组件。

Files

文件列表

| 组件 | 文件 |
| --- | --- |
| Drv_Ipcs_Queue_Cmp / IPCS-SHM Queue | common/ipc-queue.c |
| Drv_Ipcs_Queue_Cmp / IPCS-SHM Queue | common/ipc-queue.h |
| Drv_Ipcs_Core_Cmp / IPCS-SHM | common/ipc-shm.c |
| Drv_Ipcs_Core_Cmp / IPCS-SHM | common/ipc-shm.h |
| Drv_Ipcs_Conf_Cmp / 配置数据类型 | common/ipc-types.h |
| Drv_Ipcs_Core_Cmp 公共工具 | common/ipc-util.c |
| Drv_Ipcs_Core_Cmp 公共工具 | common/ipc-util.h |

ipc-queue.c

描述：

common/ipc-queue.c 属于 Drv_Ipcs_Queue_Cmp / IPCS-SHM Queue。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-queue.h, ipc-util.h（与 common/ipc-queue.c 中 #include 顺序一致）

ipc-queue.h

描述：

common/ipc-queue.h 属于 Drv_Ipcs_Queue_Cmp / IPCS-SHM Queue。

依赖关系：

本头文件未 #include IPCS_49 内其他头文件（除标准版本宏定义外无外部文件依赖）。

ipc-shm.c

描述：

common/ipc-shm.c 属于 Drv_Ipcs_Core_Cmp / IPCS-SHM。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h, ipc-queue.h（与 common/ipc-shm.c 中 #include 顺序一致）

ipc-shm.h

描述：

common/ipc-shm.h 属于 Drv_Ipcs_Core_Cmp / IPCS-SHM。

依赖关系：

ipc-types.h, ipcf_Ip_Cfg.h（与 common/ipc-shm.h 中 #include 一致；ipcf_Ip_Cfg.h 为工程配置头）

ipc-types.h

描述：

common/ipc-types.h 属于 Drv_Ipcs_Conf_Cmp / 配置数据类型。

依赖关系：

条件编译：NO_STDINT_H==0 时包含 <stdint.h>、<stddef.h>、<errno.h>；否则由 CPU 宏定义 uintptr_t 等；均包含 Mcal.h、ipcf_Ip_Cfg_Defines.h（与 common/ipc-types.h 一致）。

ipc-util.c

描述：

common/ipc-util.c 属于 Drv_Ipcs_Core_Cmp 公共工具。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-util.h（与 common/ipc-util.c 中 #include 一致）

ipc-util.h

描述：

common/ipc-util.h 属于 Drv_Ipcs_Core_Cmp 公共工具。

依赖关系：

本头文件未 #include IPCS_49 内其他头文件。

External Interfaces外部接口

本节严格按照 reference.md 的函数说明表格格式描述外部接口。按照任务要求，只有 IPCS_49/common/ipc-shm.c 中的非静态接口为对外接口。

ipcsShmInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数初始化配置中声明的所有 shared memory 通信实例，依次初始化 IPCS-HAL、IPCS-OSAL 和 IPCS-SHM channel 资源。 |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsShmInit(const struct IPCS_SHM_INSTANCES_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | Config 指针非空；num_instances 大于 0 且不超过 IPC_SHM_MAX_INSTANCES；每个 instance 的 shared memory 地址、channel 数量等配置有效。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_INSTANCES_CFG_TYPE * | 指向 IPCS shared memory instance 配置的指针 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK：初始化成功；-IPC_SHM_E_INVAL 或下层错误码：配置或初始化失败 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_001, IPCS_014, IPCS_016, IPCS_017, IPCS_020, IPCS_025, IPCS_028, IPCS_029, IPCS_031, IPCS_034 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmFree

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数释放所有已使用的 shared memory 通信实例，清除本端 ready 状态并释放 OS/HW 资源。 |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsShmFree(void) |  |  |  |
| 制约条件 | 无输入参数；释放当前处于 IPC_SHM_INSTANCE_USED 状态的 instance。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_001, IPCS_028, IPCS_029 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmAcquireBuf

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数在 managed channel 上按照请求长度获取本端发送 buffer。 |  |  |  |
| 函数原型 | void * ipcsShmAcquireBuf(const uint8 instance, sint32 chan_id, uint32 mem_size) |  |  |  |
| 制约条件 | instance 已初始化；chan_id 对应 managed channel；mem_size 非 0；managed channel 与 pool queue integrity 校验通过。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
|  | I | mem_size | uint32 | 请求获取的 buffer 大小，单位为 byte |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | void * |  | 非 NULL：可写发送 buffer 地址；NULL：instance/channel/size/integrity 无效或无可用 buffer |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_016, IPCS_018, IPCS_025, IPCS_034, IPCS_035 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmReleaseBuf

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数在 managed channel 上释放接收完成的远端 buffer，并将 buffer descriptor 归还到对应 buffer pool 队列。 |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsShmReleaseBuf(const uint8 instance, sint32 chan_id, const void *buf) |  |  |  |
| 制约条件 | instance 已初始化；chan_id 对应 managed channel；buf 非空；managed channel integrity 校验通过；buf 属于某个远端 pool。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
|  | I | buf | const void * | managed channel buffer 指针 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK：释放成功；负错误码：instance/channel/buf/integrity 无效或 queue push 失败 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_016, IPCS_018, IPCS_023, IPCS_034, IPCS_035 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmTx

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数在 managed channel 上提交已写入的 buffer descriptor，并通过 IPCS-HAL 通知远端。 |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsShmTx(const uint8 instance, sint32 chan_id, void *buf, uint32 size) |  |  |  |
| 制约条件 | instance 已初始化；chan_id 对应 managed channel；buf 非空；size 非 0；managed channel integrity 校验通过；buf 属于某个本端 pool。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
|  | I | buf | void * | managed channel buffer 指针 |
|  | I | size | uint32 | 已写入 buffer 的有效数据大小，单位为 byte |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK：发送提交并通知成功；负错误码：instance/channel/buf/size/integrity 无效或 queue push 失败 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_001, IPCS_015, IPCS_018, IPCS_022, IPCS_023, IPCS_028, IPCS_034, IPCS_035 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmUnmanagedAcquire

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数获取 unmanaged channel 的本端通道内存入口。 |  |  |  |
| 函数原型 | void * ipcsShmUnmanagedAcquire(const uint8 instance, sint32 chan_id) |  |  |  |
| 制约条件 | instance 已初始化；chan_id 对应 unmanaged channel；unmanaged channel integrity 校验通过。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | void * |  | 非 NULL：unmanaged channel 本端内存地址；NULL：instance/channel/integrity 无效 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_021, IPCS_034, IPCS_035 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmUnmanagedTx

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数在 unmanaged channel 上递增本端发送计数，并通过 IPCS-HAL 通知远端。 |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsShmUnmanagedTx(const uint8 instance, sint32 chan_id) |  |  |  |
| 制约条件 | instance 已初始化；chan_id 对应 unmanaged channel；unmanaged channel integrity 校验通过。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK：发送计数更新并通知成功；负错误码：instance/channel/integrity 无效 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_001, IPCS_021, IPCS_022, IPCS_028, IPCS_034, IPCS_035 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmIsRemoteReady

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数读取远端 shared memory 起始处的 ready 状态，判断对端是否初始化完成。 |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsShmIsRemoteReady(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | instance 已初始化；远端 shared memory 起始位置包含 IPCS_SHM_GLOBAL_TYPE。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK：远端 ready；-IPC_SHM_E_NOT_READY：远端未 ready；-IPC_SHM_E_INVAL：instance 无效 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_001, IPCS_022, IPCS_034 |  |  |  |

processing flow

ipcsShmPollChannels

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数在 polling 场景下推进当前 instance 的接收处理。 |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsShmPollChannels(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | instance 已初始化；远端 ready；OSAL 变体支持在 IPC_IRQ_NONE 场景下调用 polling 接收。 |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | 非负值：处理的消息数量；负错误码：instance 无效、远端未 ready 或 OSAL polling 不支持/无效 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-shm.h |  |  |  |
| 满足需求 | IPCS_019, IPCS_022, IPCS_023, IPCS_034, IPCS_039 |  |  |  |

processing flow

Internal Functions 内部函数

本节严格按照 reference.md 的内部函数表格格式描述内部函数。除 3.3 中列出的 9 个对外接口之外，其余源码函数、跨组件调用接口和 OS task 单元均作为内部接口。

ipcsQueuePop

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Queue_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | removes element from queue |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsQueuePop(struct IPCS_QUEUE_TYPE *queue, void *buf) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | queue | struct IPCS_QUEUE_TYPE * | [IN] queue pointer |
|  | I | buf | void * | [OUT] pointer where to copy the removed element |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK on success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-queue.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-queue.h |  |  |  |

processing flow

ipcsQueuePush

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Queue_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | pushes element into the queue |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsQueuePush(struct IPCS_QUEUE_TYPE *queue, const void *buf) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | queue | struct IPCS_QUEUE_TYPE * | [IN] queue pointer |
|  | I | buf | const void * | [IN] pointer to element to be pushed into the queue |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK on success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-queue.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-queue.h |  |  |  |

processing flow

ipcsQueueInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Queue_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | initializes queue and maps push/pop rings in memory |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsQueueInit(struct IPCS_QUEUE_TYPE *queue, uint16 elem_num, uint8 elem_size, uintptr_t push_ring_addr, uintptr_t pop_ring_addr) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | queue | struct IPCS_QUEUE_TYPE * | [IN] queue pointer |
|  | I | elem_num | uint16 | [IN] number of elements in queue |
|  | I | elem_size | uint8 | [IN] element size in bytes (8-byte multiple) |
|  | I | push_ring_addr | uintptr_t | [IN] local addr where to map the push buffer ring |
|  | I | pop_ring_addr | uintptr_t | [IN] remote addr where to map the pop buffer ring |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK on success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-queue.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-queue.h |  |  |  |

processing flow

ipcsQueueCheckIntegrity

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Queue_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | check if the sentinel was not overwritten |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsQueueCheckIntegrity(struct IPCS_QUEUE_TYPE *queue) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | queue | struct IPCS_QUEUE_TYPE * | [IN] queue pointer |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK on success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-queue.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-queue.h |  |  |  |

processing flow

ipcsQueueMemSize

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Queue_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | return queue footprint in local mapped memory |  |  |  |
| 函数原型 | static inline uint32 ipcsQueueMemSize(struct IPCS_QUEUE_TYPE *queue) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | queue | struct IPCS_QUEUE_TYPE * | [IN] queue pointer |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uint32 |  | size of local mapped memory occupied by queue |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-queue.h |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

getChannel

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数校验 channel id 并返回 IPCS shared memory channel 私有数据指针。 |  |  |  |
| 函数原型 | static inline struct IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE * getChannel(const uint8 instance, sint32 chan_id) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | struct IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE * |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

getManagedChan

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数校验 channel 是否为 managed 类型，并返回 managed channel 私有数据指针。 |  |  |  |
| 函数原型 | static inline struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE * getManagedChan(const uint8 instance, sint32 chan_id) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE * |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

getUnmanagedChan

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数校验 channel 是否为 unmanaged 类型，并返回 unmanaged channel 私有数据指针。 |  |  |  |
| 函数原型 | static inline struct IPCS_UNMANAGED_CHANNEL_TYPE * getUnmanagedChan(const uint8 instance, sint32 chan_id) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | chan_id | sint32 | IPCS shared memory channel 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | struct IPCS_UNMANAGED_CHANNEL_TYPE * |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsCheckUchanIntegrity

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数检查 unmanaged channel 本端和远端 sentinel 是否保持完整。 |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsCheckUchanIntegrity(const struct IPCS_UNMANAGED_CHANNEL_TYPE *uchan) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | uchan | const struct IPCS_UNMANAGED_CHANNEL_TYPE * | 源码参数 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsCheckMchanIntegrity

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | 该函数检查 managed channel 的 channel queue 及所有 pool queue sentinel 是否保持完整。 |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsCheckMchanIntegrity(struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE *mchan) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | mchan | struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE * | 源码参数 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsChannelRx

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | handle Rx for a single channel |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsChannelRx(const uint8 instance, sint32 chan_id, sint32 budget) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | chan_id | sint32 | channel id |
|  | I | budget | sint32 | available work budget (number of messages to be processed) |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | work done |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsInstanceIsFree

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | determine if the instance is used or not |  |  |  |
| 函数原型 | static uint8 ipcsInstanceIsFree(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uint8 |  | IPC_SHM_INSTANCE_FREE if instance is free, |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsShmRx

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | shm Rx handler, called from softirq |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsShmRx(const uint8 instance, sint32 budget) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | budget | sint32 | available work budget (number of messages to be processed) |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | work done |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsBufPoolInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | init buffer pool |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsBufPoolInit(const uint8 instance, sint32 chan_id, sint32 pool_id, struct IPCS_SHM_POOL_ADDR_TYPE mng_pool, const struct IPCS_SHM_POOL_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | chan_id | sint32 | channel index |
|  | I | pool_id | sint32 | pool index in channel |
|  | I | mng_pool | struct IPCS_SHM_POOL_ADDR_TYPE | 源码参数 |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_POOL_CFG_TYPE * | channel configuration parameters |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK for success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsGetTotalBufPerChan

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get total buffers of an managed channel |  |  |  |
| 函数原型 | static uint32 ipcsGetTotalBufPerChan(const uint8 instance, sint32 chan_id, const struct IPCS_SHM_MANAGED_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | chan_id | sint32 | channel id |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_MANAGED_CFG_TYPE * | managed channel configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uint32 |  | total buffers, 0 if error |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

managedChannelInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | initialize managed channel |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 managedChannelInit(const uint8 instance, sint32 chan_id, uintptr_t local_shm, uintptr_t remote_shm, const struct IPCS_SHM_MANAGED_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | chan_id | sint32 | channel id |
|  | I | local_shm | uintptr_t | local shared memory |
|  | I | remote_shm | uintptr_t | remote shared memort |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_MANAGED_CFG_TYPE * | managed channel configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK for success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

unmanagedChannelInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | initialize unmanaged channel |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 unmanagedChannelInit(const uint8 instance, sint32 chan_id, uintptr_t local_shm, uintptr_t remote_shm, const struct IPCS_SHM_UNMANAGED_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | chan_id | sint32 | channel id |
|  | I | local_shm | uintptr_t | local shared memory |
|  | I | remote_shm | uintptr_t | remote shared memort |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_UNMANAGED_CFG_TYPE * | unmanaged channel configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK for success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsShmInitChannel

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | initialize a shared memory IPC channel |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsShmInitChannel(const uint8 instance, sint32 chan_id, uintptr_t local_shm, uintptr_t remote_shm, const struct IPCS_SHM_CHANNEL_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | chan_id | sint32 | channel index |
|  | I | local_shm | uintptr_t | local channel shared memory address |
|  | I | remote_shm | uintptr_t | remote channel shared memory address |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CHANNEL_CFG_TYPE * | channel configuration parameters |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | 0 for success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

getChanMemmapSize

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | Get channel local mapped memory size |  |  |  |
| 函数原型 | static uint32 getChanMemmapSize(const uint8 instance, sint32 chan_id) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
|  | I | chan_id | sint32 | channel id |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uint32 |  | Channel memory size |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsShmInitChannels

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | initialize all shared memory IPC channel |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsShmInitChannels(uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | uint8 | instance id |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | ipc-shm instance configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | 0 for success, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsShmInitInstance

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | Initialize only one instance shared memory device |  |  |  |
| 函数原型 | static sint32 ipcsShmInitInstance(uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | uint8 | instance id |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | ipc-shm instance configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

findPoolForBuf

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | Find the pool that owns the specified buffer. |  |  |  |
| 函数原型 | static sint16 findPoolForBuf(struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE *chan, uintptr_t buf, sint32 remote) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | chan | struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE * | managed channel pointer |
|  | I | buf | uintptr_t | buffer pointer |
|  | I | remote | sint32 | flag telling if buffer is from remote OS |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint16 |  | pool index on success, -1 otherwise |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-shm.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsMemcpy

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Core_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | - |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsMemcpy(void *dst, const void *src, uint32 data_size) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | dst | void * | 目的地址指针 |
|  | I | src | const void * | 源地址指针 |
|  | I | data_size | uint32 | 复制数据大小，单位为 byte |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | common/ipc-util.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | common/ipc-util.h |  |  |  |

processing flow

Gobal variants 全局变量

| 全局变量名称 | 全局变量类型 | 全局变量范围 | 全局变量描述 | 全局变量的存储RAM区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ipc_shm_priv_data | static struct IPCS_SHM_PRIV_TYPE [IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | common/ipc-shm.c | IPCS shm private data | 源码未显式指定 |
| ipc_hw_priv | static struct IPCS_HW_PRIV_TYPE_TYPE [IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | hw/ipc-hw.c | platform specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/autosar/ipc-os-autosar.c | AutoSAR OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/baremetal/ipc-os-baremetal.c | Baremetal OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/freertos/ipc-os-freertos.c | FreeRTOS OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/threadx/ipc-os-threadx.c | Threadx OS specific private data | 源码未显式指定 |
| softirq_stack | K_THREAD_STACK_DEFINE(softirq_stack, IPC_SOFTIRQ_STACK_SIZE) | os/threadx/ipc-os-threadx.c | Threadx deferred interrupt handler stack | 源码未显式指定 |

Data Structure 类型定义

struct IPCS_RING_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint64 | sentinel | a magic word to ensure ring integrity |
| volatile uint32 | write | write index, position used to store next byte in the buffer |
| volatile uint32 | read | read index, read next byte from this position |
| uint8 | data[] | circular buffer |

struct IPCS_QUEUE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint16 | elem_num | number of elements in queue |
| uint8 | elem_size | element size in bytes (8-byte multiple) |
| struct IPCS_RING_TYPE | *push_ring | push buffer ring mapped in local shared memory |
| struct IPCS_RING_TYPE | *pop_ring | pop buffer ring mapped in remote shared memory |

enum IPCS_SHM_INSTANCE_STATE_E

| Name | Description |
| --- | --- |
| IPC_SHM_INSTANCE_USED | instance is used |
| IPC_SHM_INSTANCE_FREE | instance is free and can be used |
| IPC_SHM_INSTANCE_ERROR | there are some errors |

struct IPCS_SHM_POOL_ADDR_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uintptr_t | local_pool_shm | address of local buffer pool |
| uintptr_t | remote_pool_shm | address of remote buffer pool |

struct IPCS_SHM_BD_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| sint16 | pool_id | index of buffer pool |
| uint16 | buf_id | index of buffer from buffer pool |
| uint32 | data_size | size of data written in buffer |

struct IPCS_SHM_POOL_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint16 | num_bufs | number of buffers in pool |
| uint32 | buf_size | size of buffers |
| uint32 | shm_size | size of shared memory mapped by this pool (queue + bufs) |
| uintptr_t | local_pool_addr | address of local buffer pool |
| uintptr_t | remote_pool_addr | address of remote buffer pool |
| struct IPCS_QUEUE_TYPE | bd_queue | queue containing BDs of free buffers |

struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| struct IPCS_QUEUE_TYPE | bd_queue | queue containing BDs of sent/received buffers |
| uint8 | num_pools | number of buffer pools |
| struct IPCS_SHM_POOL_TYPE | pools[IPC_SHM_MAX_POOLS] | buffer pools private data |
| void (rx_cb)(void cb_arg, const uint8 instance, sint32 chan_id, void *buf, uint32 size) | rx_cb | receive callback |
| void | *cb_arg | optional receive callback argument |

struct IPCS_CHANNEL_UMEM_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint32 | sentinel | magic word to ensure unmanaged channel integrity |
| volatile uint32 | tx_count | local channel Tx counter (it wraps around at max uint32) |
| uint8 | mem[] | local channel unmanaged memory buffer |

struct IPCS_UNMANAGED_CHANNEL_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint32 | size | unmanaged channel memory size requested by app |
| struct IPCS_CHANNEL_UMEM_TYPE | *local_mem | 源码未提供描述 |
| struct IPCS_CHANNEL_UMEM_TYPE | *remote_mem | 源码未提供描述 |
| uint32 | remote_tx_count | copy of remote Tx counter |
| void (rx_cb)(void cb_arg, const uint8 instance, sint32 chan_id, void *buf) | rx_cb | receive callback |
| void | *cb_arg | optional receive callback argument |

struct IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| sint32 | id | channel id |
| enum IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE_E | type | channel type (see IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE_E) |
| struct IPCS_MANAGED_CHANNEL_TYPE | ch.mng | 源码未提供描述 |
| struct IPCS_UNMANAGED_CHANNEL_TYPE | ch.umng | 源码未提供描述 |

struct IPCS_SHM_GLOBAL_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint64 | state | state to indicate whether local is initialized |

struct IPCS_SHM_PRIV_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint32 | shm_size | local/remote shared memory size |
| uint8 | num_channels | number of shared memory channels |
| struct IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE | channels[IPC_SHM_MAX_CHANNELS] | ipc channels private data |
| struct IPCS_SHM_GLOBAL_TYPE | *global | local global data shared with remote |

enum IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE_E

| Name | Description |
| --- | --- |
| IPC_SHM_MANAGED | channel with buffer management enabled |
| IPC_SHM_UNMANAGED | buf mgmt disabled, app owns entire channel memory |

enum IPCS_SHM_CORE_TYPE_E

| Name | Description |
| --- | --- |
| IPC_CORE_DEFAULT | used for letting driver auto-select remote core type |
| IPC_CORE_A53 | ARM Cortex-A53 core |
| IPC_CORE_M7 | ARM Cortex-M7 core |
| IPC_CORE_M4 | ARM Cortex-M4 core |
| IPC_CORE_Z7 | PowerPC e200z7 core |
| IPC_CORE_Z4 | PowerPC e200z4 core |
| IPC_CORE_Z2 | PowerPC e200z2 core |
| IPC_CORE_R52 | ARM Cortex-R52 core |
| IPC_CORE_M33 | ARM Cortex-M33 core |
| IPC_CORE_BBE32 | Tensilica ConnX BBE32EP core |

enum IPCS_SHM_CORE_INDEX_E

| Name | Description |
| --- | --- |
| IPC_CORE_INDEX_0 | Processor index 0 |
| IPC_CORE_INDEX_1 | Processor index 1 |
| IPC_CORE_INDEX_2 | Processor index 2 |
| IPC_CORE_INDEX_3 | Processor index 3 |
| IPC_CORE_INDEX_4 | Processor index 4 |
| IPC_CORE_INDEX_5 | Processor index 5 |
| IPC_CORE_INDEX_6 | Processor index 6 |
| IPC_CORE_INDEX_7 | Processor index 7 |

struct IPCS_SHM_POOL_CFG_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint16 | num_bufs | number of buffers |
| uint32 | buf_size | buffer size |

struct IPCS_SHM_MANAGED_CFG_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint8 | num_pools | number of buffer pools |
| struct IPCS_SHM_POOL_CFG_TYPE | *pools | memory buffer pools parameters |
| void (rx_cb)(void cb_arg, const uint8 instance, sint32 chan_id, void *buf, uint32 size) | rx_cb | receive callback |
| void | *cb_arg | optional receive callback argument |

struct IPCS_SHM_UNMANAGED_CFG_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint32 | size | unmanaged channel memory size |
| void (rx_cb)(void cb_arg, const uint8 instance, sint32 chan_id, void *mem) | rx_cb | receive callback |
| void | *cb_arg | optional receive callback argument |

struct IPCS_SHM_CHANNEL_CFG_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| enum IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE_E | type | channel type from &enum IPCS_SHM_CHANNEL_TYPE_E |
| struct IPCS_SHM_MANAGED_CFG_TYPE | ch.managed | 源码未提供描述 |
| struct IPCS_SHM_UNMANAGED_CFG_TYPE | ch.unmanaged | 源码未提供描述 |

struct IPCS_SHM_REMOTE_CORE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| enum IPCS_SHM_CORE_TYPE_E | type | core type from &enum IPCS_SHM_CORE_TYPE_E |
| enum IPCS_SHM_CORE_INDEX_E | index | core number |

struct IPCS_SHM_LOCAL_CORE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| enum IPCS_SHM_CORE_TYPE_E | type | core type from &enum IPCS_SHM_CORE_TYPE_E |
| enum IPCS_SHM_CORE_INDEX_E | index | core number targeted by remote core interrupt |
| uint32 | trusted | trusted cores mask |

struct IPCS_SHM_CFG_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uintptr_t | local_shm_addr | local shared memory physical address |
| uintptr_t | remote_shm_addr | remote shared memory physical address |
| uint32 | shm_size | local/remote shared memory size |
| sint32 | inter_core_tx_irq | inter-core interrupt reserved for shm driver Tx |
| sint32 | inter_core_rx_irq | inter-core interrupt reserved for shm driver Rx |
| uint8 | mru_tx_channel_id | mru channel index for shm driver Tx |
| uint8 | mru_rx_channel_id | mru channel index for shm driver Rx |
| struct IPCS_SHM_LOCAL_CORE_TYPE | local_core | local core targeted by remote core interrupt |
| struct IPCS_SHM_REMOTE_CORE_TYPE | remote_core | remote core to trigger the interrupt on |
| uint8 | num_channels | number of shared memory channels |
| struct IPCS_SHM_CHANNEL_CFG_TYPE * | channels | IPC channels parameters array |
| ISRType | isr_id_handler | the name of OsIsr defined to handle the interrupt |

struct IPCS_SHM_INSTANCES_CFG_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uint8 | num_instances | number of shared memory instances |
| struct IPCS_SHM_CFG_TYPE | *shm_cfg | IPC shm parameters array |

Dynamic Detailed Design 动态详细设计

TODO：阐述与架构设计的动态流程设计一致，根据实际分析，补充必要的内部具体实现；根据具体单个function的实现进行具体的确定。

RTOS部署变体详细设计

描述：TODO，说明基本架构设计模式及包含的RTOS种类，OS 适配层的说明；

definition定义

| 全局变量名称 | 全局变量类型 | 全局变量范围 | 全局变量描述 | 全局变量的存储RAM区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ipc_shm_priv_data | static struct IPCS_SHM_PRIV_TYPE [IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | common/ipc-shm.c | IPCS shm private data | 源码未显式指定 |
| ipc_hw_priv | static struct IPCS_HW_PRIV_TYPE_TYPE [IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | hw/ipc-hw.c | platform specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/autosar/ipc-os-autosar.c | AutoSAR OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/baremetal/ipc-os-baremetal.c | Baremetal OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/freertos/ipc-os-freertos.c | FreeRTOS OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/threadx/ipc-os-threadx.c | Threadx OS specific private data | 源码未显式指定 |
| softirq_stack | K_THREAD_STACK_DEFINE(softirq_stack, IPC_SOFTIRQ_STACK_SIZE) | os/threadx/ipc-os-threadx.c | Threadx deferred interrupt handler stack | 源码未显式指定 |

Files 文件

文件列表

| 组件 | 文件 |
| --- | --- |
| Drv_Ipcs_Hal_Cmp / 平台定义 | hw/ipc-hw-platform.h |
| Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL | hw/ipc-hw.c |
| Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL | hw/ipc-hw.h |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / AutoSAR OS 变体 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / Baremetal 变体 | os/baremetal/ipc-os-baremetal.c |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / FreeRTOS 变体 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / IPCS-OSAL | os/ipc-os.h |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / ThreadX 变体 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |

ipc-hw-platform.h

描述：

hw/ipc-hw-platform.h 属于 Drv_Ipcs_Hal_Cmp / 平台定义。

依赖关系：

当定义 S32G3XX 时：S32G399A_M7_COMMON.h, S32G399A_SCB.h, S32G399A_MSCM.h（与 hw/ipc-hw-platform.h 一致）

ipc-hw.c

描述：

hw/ipc-hw.c 属于 Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h, ipc-hw-platform.h（与 hw/ipc-hw.c 中 #include 一致）

ipc-hw.h

描述：

hw/ipc-hw.h 属于 Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL。

依赖关系：

本头文件未 #include 其他头文件（仅声明 HAL API）。

ipc-shm-rtos.mk

描述：

ipc-shm-rtos.mk 属于 构建集成。

ipc-os-autosar.c

描述：

os/autosar/ipc-os-autosar.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / AutoSAR OS 变体。

依赖关系：

<Os.h>, ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h（与 os/autosar/ipc-os-autosar.c 中 #include 顺序一致）

ipc-os-baremetal.c

描述：

os/baremetal/ipc-os-baremetal.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / Baremetal 变体。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h（与 os/baremetal/ipc-os-baremetal.c 一致）

ipc-os-freertos.c

描述：

os/freertos/ipc-os-freertos.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / FreeRTOS 变体。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h, FreeRTOS.h, task.h（与 os/freertos/ipc-os-freertos.c 一致）

ipc-os.h

描述：

os/ipc-os.h 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / IPCS-OSAL。

依赖关系：

本头文件未 #include 其他头文件（仅 OSAL 宏与 API 声明）。

ipc-os- threadx.c

描述：

os/threadx/ipc-os-threadx.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / Threadx 变体。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h, <threadx/sys/mem_manage.h>, <threadx/kernel.h>, <threadx/device.h>；当定义 S32ZE 时另含 Mru_Ip.h（见 os/threadx/ipc-os-threadx.c 条件编译）

HAL单元函数实现

本节严格按照 reference.md 的内部函数表格格式描述内部函数。除 3.3 中列出的 9 个对外接口之外，其余源码函数、跨组件调用接口和 OS task 单元均作为内部接口。

ipcsHwGetCoreIndexM7

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | Validate and get core index if core type is m7 |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwGetCoreIndexM7(uint8 index) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | index | uint8 | core 或 IRQ 配置索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | core_index if core type is m7 |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwGetCoreIndexA53

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | Validate and get core index if core type is a53 |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwGetCoreIndexA53(uint8 index) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | index | uint8 | core 或 IRQ 配置索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | core_index if core type is a53 |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwSetRemoteCore

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get remote core for platform private data |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwSetRemoteCore(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | configuration parameters |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | : Local core type from ipcf configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | IPC_SHM_E_OK for success, -IPC_SHM_E_INVAL for invalid core |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwSetLocalCore

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get local core for platform private data |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwSetLocalCore(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | configuration parameters |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | : Local core type from ipcf configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | IPC_SHM_E_OK for success, -IPC_SHM_E_INVAL for invalid core |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwSetCore

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get local and remote core for platform private data |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwSetCore(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | configuration parameters |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | : Local core type from ipcf configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | IPC_SHM_E_OK for success, -IPC_SHM_E_INVAL for invalid core |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwSetTxIrqIdx

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get tx irq and msi index for platform private data |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwSetTxIrqIdx(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | configuration parameters |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | : Local core type from ipcf configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | IPC_SHM_E_OK for success, -IPC_SHM_E_INVAL for invalid interrupt |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwSetRxIrqIdx

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get rx irq and msi index for platform private data |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwSetRxIrqIdx(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | configuration parameters |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | : Local core type from ipcf configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | IPC_SHM_E_OK for success, -IPC_SHM_E_INVAL for invalid interrupt |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwSetIrqIdx

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get irq and msi index for platform private data |  |  |  |
| 函数原型 | static sint8 ipcsHwSetIrqIdx(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | configuration parameters |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | : Local core type from ipcf configuration |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | IPC_SHM_E_OK for success, -IPC_SHM_E_INVAL for invalid interrupt |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | platform specific initialization |  |  |  |
| 函数原型 | sint8 ipcsHwInit(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | configuration parameters |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint8 |  | IPC_SHM_E_OK for success, -IPC_SHM_E_INVAL for either inter core |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

ipcsHwFree

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | free hw resources |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsHwFree(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

ipcsHwIrqEnable

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | enable notifications from remote |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsHwIrqEnable(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

ipcsHwIrqDisable

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | disable notifications from remote |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsHwIrqDisable(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

ipcsHwIrqNotify

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | notify remote that data is available |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsHwIrqNotify(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

ipcsHwIrqClear

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | clear available data notification |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsHwIrqClear(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

ipcsHwFlushCache

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | - |  |  |  |
| 函数原型 | static void ipcsHwFlushCache(uint32 data_addr, uint32 data_size) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | data_addr | uint32 | 源码参数 |
|  | I | data_size | uint32 | 复制数据大小，单位为 byte |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | void |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsHwFlushCacheLocal

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | Clear and invalidate cache content |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsHwFlushCacheLocal(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

ipcsHwFlushCacheRemote

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Hal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | Clear and invalidate cache content |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsHwFlushCacheRemote(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | instance id |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | hw/ipc-hw.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | hw/ipc-hw.h |  |  |  |

processing flow

enum IPCS_PROCESSOR_IDX_E

| Name | Description |
| --- | --- |
| IPC_A53_0 |  |
| IPC_A53_1 |  |
| IPC_A53_2 |  |
| IPC_A53_3 |  |
| IPC_M7_0 |  |
| IPC_M7_1 |  |
| IPC_M7_2 |  |
| IPC_M7_3 |  |
| IPC_A53_4 |  |
| IPC_A53_5 |  |
| IPC_A53_6 |  |
| IPC_A53_7 |  |

OSAL(autosar OS)函数实现

ipcsOsInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | OS specific initialization code |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsOsInit(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg, sint32 (*rx_cb)(const uint8, sint32)) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | configuration parameters |
|  | I | rx_cb | sint32 (*rx_cb)(const uint8, sint32) | rx callback to be called from rx softirq |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK on success, -IPC_SHM_E_NOTSUP if softirq task not in |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsFree

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | free OS specific resources |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsOsFree(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsShmSoftirq

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | task acting as deferred interrupt handler |  |  |  |
| 函数原型 | TASK(ipcsShmSoftirq) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsShmHardirq

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | driver interrupt service routine |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsShmHardirq(void) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsShmHardirqInstance

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | driver interrupt service routine |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsShmHardirqInstance(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsGetLocalShm

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get local shared mem address |  |  |  |
| 函数原型 | uintptr_t ipcsOsGetLocalShm(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uintptr_t |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsGetRemoteShm

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get remote shared mem address |  |  |  |
| 函数原型 | uintptr_t ipcsOsGetRemoteShm(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uintptr_t |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsPollChannels

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | invoke rx callback configured at initialization |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsOsPollChannels(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | work done, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

enum msg_receive

| Name | Description |
| --- | --- |
| MSG_NOT_RECEIVED | no new message received from the remote core |
| MSG_IS_RECEIVED | new message received from the remote core |

struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uintptr_t | local_shm | local shared memory address |
| uintptr_t | remote_shm | remote shared memory address |
| sint32 | state | state to indicate whether instance is initialized |
| sint32 | rx_irq_num | rx interrupt number |
| sint32 | msg_received | state to indicate notification received for a new message |
| ISRType | isr_id_handler | the name of OsIsr defined to handle the interrupt |
| sint32 (*rx_cb)(const uint8 instance, sint32 budget) | rx_cb | upper layer rx callback |

struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE | id[IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | 源码未提供描述 |
| sint32 | task_is_initialized | flag to know if the softirq task is initialized |

OSAL(FREERTOS) 函数实现

ipcsOsInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | OS specific initialization code |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsOsInit(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg, sint32 (*rx_cb)(const uint8, sint32)) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | configuration parameters |
|  | I | rx_cb | sint32 (*rx_cb)(const uint8, sint32) | rx callback to be called from rx softirq |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK on success, -IPC_SHM_E_NOMEM if the softirq task creation |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsFree

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | free OS specific resources |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsOsFree(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsShmSoftirq

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | task acting as deferred interrupt handler |  |  |  |
| 函数原型 | static void ipcsShmSoftirq(void) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | void |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsShmHardirq

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | driver interrupt service routine |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsShmHardirq(void) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsShmHardirqInstance

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | driver interrupt service routine |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsShmHardirqInstance(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsGetLocalShm

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get local shared mem address |  |  |  |
| 函数原型 | uintptr_t ipcsOsGetLocalShm(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uintptr_t |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsGetRemoteShm

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get remote shared mem address |  |  |  |
| 函数原型 | uintptr_t ipcsOsGetRemoteShm(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uintptr_t |  | 源码返回值 |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsPollChannels

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | invoke rx callback configured at initialization |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsOsPollChannels(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | work done, error code otherwise |  |
| 函数定义文件 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

enum msg_receive

| Name | Description |
| --- | --- |
| MSG_NOT_RECEIVED | no new message received from the remote core |
| MSG_IS_RECEIVED | new message received from the remote core |

struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uintptr_t | local_shm | local shared memory address |
| uintptr_t | remote_shm | remote shared memory address |
| sint32 | state | state of instance |
| sint32 | rx_irq_num | rx interrupt number |
| sint32 | msg_received | state to indicate notification received for a new message |
| sint32 (*rx_cb)(const uint8 instance, sint32 budget) | rx_cb | upper layer rx callback |

struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE | id[IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | private data per instance |
| TaskHandle_t | softirq_handle | rx task handle used by the ISR to notify the rx task |
| sint32 | task_is_initialized | flag to know if the softirq task is initialized |

OSAL(THREADX) 函数实现

ipcsOsInit

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | OS specific initialization code. When inter_core_rx_irq is disabled by passing IPC_IRQ_NONE, the softirq task will not be created. |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsOsInit(const uint8 instance, const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE *cfg, sint32 (*rx_cb)(const uint8 instance, sint32 budget)) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
|  | I | cfg | const struct IPCS_SHM_CFG_TYPE * | configuration parameters |
|  | I | rx_cb | sint32 (*rx_cb)(const uint8 instance, sint32 budget) | rx callback to be called from rx softirq |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | IPC_SHM_E_OK on success, -IPC_SHM_E_NOMEM if softirq task or event flags creation failed, -IPC_SHM_E_INVAL for invalid rx_cb or cfg |  |
| 函数定义文件 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsFree

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | free OS specific resources |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsOsFree(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsShmSoftIrq

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | task acting as deferred interrupt handler. Waits on event flags, calls upper layer rx callback registered with ipcsOsInit(), re-enables IRQ when work is done. Terminates when ipcsOsFree() sets quit request. |  |  |  |
| 函数原型 | static void ipcsShmSoftIrq(uint32 ulInput) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | ulInput | uint32 | ThreadX thread entry parameter (unused) |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | void |  | - |  |
| 函数定义文件 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | - |  |  |  |

processing flow

ipcsShmHardIrq

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | driver interrupt service routine |  |  |  |
| 函数原型 | void ipcsShmHardIrq(void) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | - |  |  |  |
| 函数定义文件 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsGetLocalShm

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get local shared mem address |  |  |  |
| 函数原型 | uintptr_t ipcsOsGetLocalShm(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uintptr_t |  | local shared memory address for instance |  |
| 函数定义文件 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsGetRemoteShm

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | get remote shared mem address |  |  |  |
| 函数原型 | uintptr_t ipcsOsGetRemoteShm(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | uintptr_t |  | remote shared memory address for instance |  |
| 函数定义文件 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

ipcsOsPollChannels

| 对应软件架构ID | Drv_Ipcs_Osal_Cmp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数说明 | invoke rx callback configured at initialization. The softirq task handles rx operation when rx interrupt is configured. |  |  |  |
| 函数原型 | sint32 ipcsOsPollChannels(const uint8 instance) |  |  |  |
| 制约条件 | - |  |  |  |
| 输入/输出参数 | I/O | 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|  | I | instance | const uint8 | IPCS shared memory instance 索引 |
| 返回值 | 数据类型 |  | 说明 |  |
|  | sint32 |  | work done when rx_irq is IPC_IRQ_NONE; IPC_SHM_E_OK if rx_irq configured but callback not invoked; -IPC_SHM_E_INVAL when rx interrupt is configured |  |
| 函数定义文件 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |  |  |  |
| 函数声明文件 | os/ipc-os.h |  |  |  |

processing flow

struct IPCS_OS_PRIV_INSTANCE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| uintptr_t | local_shm | local shared memory address |
| uintptr_t | remote_shm | remote shared memory address |
| sint32 | state | state of instance |
| sint32 | rx_irq_num | rx interrupt number |
| sint32 (*rx_callback)(const uint8 instance, sint32 budget) | rx_callback | upper layer rx callback |

struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE

| Type | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| IPC_OS_PRIV_INSTANCE_T | id[IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | private data per instance |
| TX_EVENT_FLAGS_GROUP | soft_irq_events | event flags for softirq task signaling |
| uint8 | ipc_soft_irq_stack[IPC_SOFTIRQ_STACK_SIZE] | softirq thread stack |
| TX_THREAD | soft_irq_handle | rx softirq thread handle |
| sint32 | task_is_initialized | flag to know if the softirq task is initialized |

Dynamic Detailed Design 动态详细设计

3.3 和 3.4 已为每个函数提供 Mermaid 流程图或时序图。本节补充跨函数级动态流程，描述初始化、managed 发送/接收、unmanaged 发送/接收以及中断/轮询路径。

TODO 核心场景流程

Linux部署变体详细设计

definition定义

| 全局变量名称 | 全局变量类型 | 全局变量范围 | 全局变量描述 | 全局变量的存储RAM区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ipc_shm_priv_data | static struct IPCS_SHM_PRIV_TYPE [IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | common/ipc-shm.c | IPCS shm private data | 源码未显式指定 |
| ipc_hw_priv | static struct IPCS_HW_PRIV_TYPE_TYPE [IPC_SHM_MAX_INSTANCES] | hw/ipc-hw.c | platform specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/autosar/ipc-os-autosar.c | AutoSAR OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/baremetal/ipc-os-baremetal.c | Baremetal OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/freertos/ipc-os-freertos.c | FreeRTOS OS specific private data | 源码未显式指定 |
| ipc_os_priv | static struct IPCS_OS_PRIV_TYPE_TYPE | os/threadx/ipc-os-threadx.c | Threadx OS specific private data | 源码未显式指定 |
| softirq_stack | K_THREAD_STACK_DEFINE(softirq_stack, IPC_SOFTIRQ_STACK_SIZE) | os/threadx/ipc-os-threadx.c | Threadx deferred interrupt handler stack | 源码未显式指定 |

Files 文件

文件列表

| 组件 | 文件 |
| --- | --- |
| Drv_Ipcs_Hal_Cmp / 平台定义 | hw/ipc-hw-platform.h |
| Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL | hw/ipc-hw.c |
| Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL | hw/ipc-hw.h |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / AutoSAR OS 变体 | os/autosar/ipc-os-autosar.c |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / Baremetal 变体 | os/baremetal/ipc-os-baremetal.c |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / FreeRTOS 变体 | os/freertos/ipc-os-freertos.c |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / IPCS-OSAL | os/ipc-os.h |
| Drv_Ipcs_Osal_Cmp / ThreadX 变体 | os/threadx/ipc-os-threadx.c |

ipc-hw-platform.h

描述：

hw/ipc-hw-platform.h 属于 Drv_Ipcs_Hal_Cmp / 平台定义。

依赖关系：

当定义 S32G3XX 时：S32G399A_M7_COMMON.h, S32G399A_SCB.h, S32G399A_MSCM.h（与 hw/ipc-hw-platform.h 一致）

ipc-hw.c

描述：

hw/ipc-hw.c 属于 Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h, ipc-hw-platform.h（与 hw/ipc-hw.c 中 #include 一致）

ipc-hw.h

描述：

hw/ipc-hw.h 属于 Drv_Ipcs_Hal_Cmp / IPCS-HAL。

依赖关系：

本头文件未 #include 其他头文件（仅声明 HAL API）。

ipc-shm-rtos.mk

描述：

ipc-shm-rtos.mk 属于 构建集成。

ipc-os-autosar.c

描述：

os/autosar/ipc-os-autosar.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / AutoSAR OS 变体。

依赖关系：

<Os.h>, ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h（与 os/autosar/ipc-os-autosar.c 中 #include 顺序一致）

ipc-os-baremetal.c

描述：

os/baremetal/ipc-os-baremetal.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / Baremetal 变体。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h（与 os/baremetal/ipc-os-baremetal.c 一致）

ipc-os-freertos.c

描述：

os/freertos/ipc-os-freertos.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / FreeRTOS 变体。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h, FreeRTOS.h, task.h（与 os/freertos/ipc-os-freertos.c 一致）

ipc-os.h

描述：

os/ipc-os.h 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / IPCS-OSAL。

依赖关系：

本头文件未 #include 其他头文件（仅 OSAL 宏与 API 声明）。

ipc-os- threadx.c

描述：

os/threadx/ipc-os-threadx.c 属于 Drv_Ipcs_Osal_Cmp / Threadx 变体。

依赖关系：

ipc-shm.h, ipc-os.h, ipc-hw.h, <threadx/sys/mem_manage.h>, <threadx/kernel.h>, <threadx/device.h>；当定义 S32ZE 时另含 Mru_Ip.h（见 os/threadx/ipc-os-threadx.c 条件编译）

双向追溯

Todo